Łubno-Opace, 29.04.2024r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla i NMP Królowej w Łubnie-Opacem, zaprasza do składania ofert na termomodernizację budynku kościoła parafialnego w miejscowości Łubno-Opace.

Postępowanie nie podlega zapisom ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.).

- Informacje o zamówieniu:

- Zadanie przewidziane do realizacji, dofinansowane w formie dotacji, w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii
w budownictwie” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

- Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.

- Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

- Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

- Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla i NMP Królowej w Łubnie-Opacem,

siedziba: Łubno-Opace 5, 38-204 Tarnowiec,

NIP: 685 206 15 96, REGON: 040040238

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizację budynku kościoła parafialnego
w miejscowości Łubno-Opace obejmujące:

- docieplenie cokołu budynku (ścian fundamentowych temp<16oC) z płyt styropianowych o gr. 10cm, λ<0,032[W/mK] – pow. ok 140m2. z drenażem opaskowym, odprowadzeniem wód burzowych i wykonaniem chodnika jako płyty odbojowej,

- docieplenie ściany wewnętrznej w gruncie piwnica z płyt styropianowych λ < 0,045 [W/mK]. gr. 15cm - pow. ok. 40m2,

- wymianę okien drewnianych i stalowych na okna aluminiowe wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Okna typowe - 15szt. o pow. 22,31m2, okna niestandardowe - 6 szt. o pow. łącznej 169,30m2,

- wymianę 5szt. drzwi drewnianych zewnętrznych, pow. 15,57m2, U =1,30 W/(m2*K)

- docieplenie podłogi na gruncie z płyt XPS lub płyt EPS100, gr. 10cm., λ< 0,036 [W/mK], z wykonaniem, zbrojonej siatką stalową, posadzki cementowej o min. gr. 6cm, wykonaniem warstw wykończeniowch z płytek kamiennych (nawa, prezbiterium, przedsionek) i płytek ceramicznych (pozostałe pom. parteru, pom. piwnic) – pow. ok. 419m2,

- wykonanie ogrzewania podłogowego, ok. 296m2, w systemie REHAU PE-RT/AI/PE-RT, montaż źródła ciepła składającego się z wiszącego kotła gazowego kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania, o mocy ok. 25kW, pompy ciepła powietrze/woda "Split Inverter" o mocy 24,4kW, składającej się z jednostki zewn. AWHP i modułu wewn. MIT-S wraz z pozostałymi urządzeniami związanymi z instalacją pompy i kotła (zbiornik buforowy 400l, filtry magnetyczny, siatkowy, odmulnik, SUW, pompy obiegowe, naczynie wyrównawcze, zawory mieszający, odcinający, bezpieczeństwa, zwrotny, antyskażeniowy, urządzenia pomiarowe, sterujące, zabezpieczające: termostaty, termometry, manometry, czujniki itp.).

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy łącznej 36,6kWp -120 modułów o mocy 305kWp, na gruncie, na konstrukcji stalowej nachylonej pod kątem 35° w stosunku do poziomu, z podłączeniem,

- zakup i instalacja centralki pogodowej, do prowadzenia monitoringu warunków pogodowych z możliwością rejestracji.

Szczegółowy zakres zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną dostępną do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

- Opis sposobu obliczenia ceny:

cenę ofertową należy obliczyć w następujący sposób:

cena netto + obowiązujący podatek VAT = cena brutto.

- Termin realizacji zamówienia:

- od dnia zawarcia umowy, do 29.11.2024r.

- Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena brutto – 100%.

- Warunki realizacji:

- termin płatności faktur – do 30dni,

- płatność: trzy faktury przejściowe, w okresach kwartalnych,

- gwarancja i rękojmia min. 24 miesiące od daty odbioru

- Miejsce, sposób i termin składania ofert:

- oferty należy składać w terminie do dnia: 14.05.2024r.

- oferty można składać:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego w Łubnie-Opacem 5,

lub

- pocztą, na adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla i NMP Królowej w Łubnie-Opacem, Łubno-Opace 5, 38-204 Tarnowiec

- Osobami uprawnionymi do kontaktów z dostawcami/wykonawcami są:

Ks. Józef Stepano - tel.: 692 498 004.

Załączniki:

- Formularz ofertowy.